Hoe Firmware upgrade

Er zijn 3 manieren waarop je een firmware update kan uitvoeren:

- Vanuit de boot

1). Kopieer de firmware naar de root van een USB stick en noem deze AppUpgrade.kzip,

2). Plaats de USB in de achterkant van de Q5 in het USB slot

3). Zet de Q5 eerst op stand by en zet hem vervolgens aan de achterkant uit.

4). Druk op de knop OK op de voorkant van de Q5, houd deze ingedrukt en zet de Q5 aan via de schakelaar aan de achterkant. Laat de OK knop niet los.

5). Nadat de Q5 met de melding LOAD komt op de voorkant van de display van de Q5, kun je de knop OK los laten.

6). De display van de Q5 toont de melding GOOD wanneer de upgrade goed is verlopen.

- Vanuit USB

1). Kopieer de firmware naar de USB stick.

2). Ga naar upgrade software in het menu: Menu->Instellingen->Upgrade SW.

3). Ga naar de betreffende file op de USB via het menu en voer de upgrade uit.

- Upgrade vanuit de server

1). Open Q5 tools app op je PC:

Selecteer eerst de firmware file en druk vervolgens op start.

2). Zorg ervoor dat de ontvanger in je network is aangesloten via LAN

3). Ga naar upgrade software in het menu: Menu->Instellingen->Upgrade SW.

4). Ga naar network upgrade. De ontvanger herkent de file op de server en selecteer de file om de upgrade vervolgens uit te voeren

How to load cables.xml

Wat is de cables.xml?

In de Cables.xml is een lijst met frequenties van de kabelprovider. De ontvanger gebruikt deze wanneer men de ontvanger laat zoeken naar de zenders van een provider. Vindt de ontvanger een bepaald zender niet, dan kunt u de frequentie van deze zender toevoegen aan de cables.xml en de ontvanger opnieuw laten zoeken naar de zender.

Zoeken op Provider (id)

Ga naar zoeken op provider in het menu: Menu->kanaalinstellingen ->Scan op provider