Modificatie C/Ku-band LNB t.b.v. circulaire signalen

O.a. de Panorama ER861, BSC621(-2) van DMS International, de WSI NS741(U) LNBF’s en vele anderen hebben een di-electrische plaat voor het ontvangen van circulaire signalen. Deze zorgt echter voor flink verlies van de (lineaire) signalen. Ook geeft onderstaande modificatie een beter signaal voor de circulaire signalen op de C-band.

Uitgedacht door Trust:

Andere circulaire (C-band) LNBF’s hebben geen di-electrische plaat maar zien er zo van binnen uit:

of

Die met de stiften sprak me het meeste aan maar ik wilde nou niet meteen in de LNB gaan boren.
Dus bedacht ik een sapfles als houder voor de stiften. Ik heb het onderste gedeelte van een vruchtensap flesje genomen welke net in de Panorama LNB paste.

Met de punt van de soldeerbout aan elke zijde 4 gaatjes gemaakt voor de "buisjes". 
Dit zijn 4x16 mm alu popnagels waar ik de trekpinnen heb uit gehaald.
De middelste buisjes zijn dus 16 mm lang de andere heb ik ingekort tot 12 mm.
Nadat de buisjes van buiten naar binnen in de fles zijn gestoken heb ik er breed Tesa band van een dozensluiter om gedaan , hierdoor blijven ze mooi recht naar binnen staan.
Bovenstaande maten zijn geen uitkomst van een berekening of zo , maar puur op wat ik aan afbeeldingen tegen kwam en de beschikbare ruimte op het gedeelte van de fles.
Het is het eerste probeersel , ik ga zeker andere maten en met meer buisjes proberen.
In eerste instantie heb ik de bolle bodem aan de fles laten zitten omdat deze dan makkelijk te verdraaien is in de LNB teneinde maximum resultaat te krijgen.
Meteen getest op 5 West met als gevolg stijging van 83/72 naar 88% signaal bij 79% kwaliteit op 4.137L SLBC TV. Door deze signaal winst kwam nu ook RTG1 Gabon binnen.
Dit geeft hoop voor het gebruik van de BSC 621 C/Ku combi omdat deze nu goedkoop zonder de DE plaat kan werken.

Vreemd genoeg was mijn eerste inschatting (12-16-16-12mm) bijna ideaal.
Ik merkte wel dat dieper inschuiven van de "fles" in de LNB, het signaal deed afnemen evenals allemaal 12mm popnagels. Ik heb meerdere combinaties gemaakt met 10, 12 en 16mm nagels (ben ook al een beetje misselijk van al dat sap). Het beste werkt tot nu toe 12-16-16-12-10 met de koppen strak tegen elkaar en zo ver mogelijk naar de opening van de LNB.
Misschien dat met dunnere stiften nog iets te verbeteren valt.
Ik weet nu waar de stiften (verdraaid t.o.v. de antennes achterin) moeten zitten , dus misschien boor ik er wel 2 rijtjes M3 schroeven in.