Het Satellietsysteem is gereed en klaar voor gebruik.

Wat hebt u gekregen?

In uw woonkamer hebt u 3 aansluitmogelijkheden:

- Radio

- TV

- Satelliet

Met de aansluiting voor  Radio en TV is niets gewijzigd!

Op de Satellietaansluiting hebt u 5 satellieten/schotels gekregen:

- Astra 1 op positie 19,2°E

- Astra 3 op positie 23,5°E

- Astra 2 op positie 28,2°E

- Hotbird op positie 13,0°E

- Turksat op positie 42,0°E

Kan IEDERE decoder werken met deze opzet?

NEEN! Niet iedere decoder kan werken met deze opzet. U hebt een decoder nodig die minimaal de volgende zaken ondersteunt:

- Barry 1 b.v. de mogelijkheid om meerdere (nu 5 en later 8) LNB’s in te stellen;

- Barry 2 b.v. de mogelijkheid om committed/un-committed te kiezen;

- Barry 3 b.v. de mogelijkheid om DiSEqC 1.2 in te stellen;

Hoe stel ik mijn decoder in?

Indien u gebruik wilt maken van alleen Astra 1 (19,2°E), Astra 3 (23,5°E), Astra 2 (28,2°E) en Hotbird (13,0°E)

| Positie 1 | Positie 2 | Positie 3 | Positie 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Astra 1 (19,2°E) | Astra 3 (23.5°E) | Astra 2 (28.2°E) | Hotbird (13,0°E) |
| Positie 1.0 POORT A/1 | POSITIE 1.0 POORT B/2 | POSITIE 1.0 POORT C/3 | POSITIE 1.0 POORT D/4 |

Indien u gebruik wilt maken van alle satellietposities ( Astra 1 (19,2°E), Astra 3 (23,5°E), Astra 2 (28,2°E), Hotbird (13,0°E) en Turksat (42.0°E))

| Positie 1 | Positie 2 | Positie 3 | Positie 4 | Positie 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Astra 1 (19,2°E) | Astra 3 (23.5°E) | Astra 2 (28.5°E) | Hotbird (13°E) | Turksat (42°E) |
| Committed Positie 1 /A Un-Committed 1 | Committed Positie 2 /B Un-committed 1 | Committed Positie 3 /C Un-committed 1 | Committed Positie 4/D Un-committed 1 | Committed Positie 1/A Un-committed 2 |

De naam van de DiSEqC of poort kan ook anders heten, kijk dan even uw handleiding na of even zoeken op internet.

Een aantal aandachtspunten:

- Indien alle schotels gebruikt worden, schakelt het systeem in ongeveer 3 seconden van Turksat naar Astra 1, 2, 3 of Hotbird. Dit is een kenmerk van het systeem dat gebruikt wordt en is

Meer informatie:

Zenderaanbod Astra 1, 2, 3, Turksat, Hotbird

Astra 1, Astra 2 en Astra 3:

http://www.satellietentv.nl/satelliet-televisie.html

Turksat:

http://www.frosat.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&pag=index&sp=42

Hotbird:

http://www.aurora.se/hotbird_satellite_channels.htm

Diversen:

http://www.sat4all.com/

http://www.lyngsat.com/

http://www.lyngsat.com/freetv/Europe.html

http://dreambox.hemertje.com/

http://satelliet.startpagina.nl/