Raspberry PI als OScam server

Nu er steeds meer ontvangers komen met slechts één interne kaartlezer of zelfs geen kwam het idee om een externe kaartserver te maken die de boxen van codes gaat voorzien. Hiervoor bestaan een aantal opties:

- Linux PC

- NAS

- Fritz!Box router

Ik heb gekozen voor een Raspberry Pi mini-PC. Deze is klein en makkelijk weg te werken, gebruikt bijna geen stroom (energiezuinig). Bovendien had ik nog een Argolis Triple reader en 3 losse blauwe Smargo’s liggen. Samen met een passende voeding, behuizing ben je voor  € 50,- klaar.

Uiteraard ben je daarmee niet klaar. De Raspberry wordt ‘leeg’ geleverd. Je moet daar eerst een ‘image’ van je keuze op plaatsen. Nu ken ik Linux meer van naam en natuurlijk van mijn Enigma2 ontvangers. Echter, ik ben geen Linux expert. Dat zou me nog de nodige frustraties opleveren!

Geen idee welk image het meest geschikt zou zijn om een OScam server te realiseren. Dat werd dus lezen en vergelijken. Keuze tussen diverse Distro’s. Ik heb besloten om te gaan voor de ‘standaard’ Raspian versie. Deze is ‘kaal’ leverbaar en als ‘desktop’-versie. Ik heb voor de ‘Desktop’versie gekozen omdat hier o.a. VNC is geïntegreerd. Dit is een soort Remote Desktop applicatie waarmee je de Raspberry Pi (voortaan RasPi) kunt bedienen via een PC. Hierdoor hoef je RasPi niet aan te sluiten aan een TV/PC. Let wel! Voor de initiele installatie van de RasPi is natuurlijk wél een USB toetsenbord, USB muis en een TV nodig.

Stap 1		Installatie van de RasPi

Benodigheden:		Windows/Mac, SD kaart van minimaal 4 Gb, SD naar TF convertertje

Download ‘balenaEtcher’ en de Raspian image. Pak balenaEtcher uit. Dit bestand prepareert de SD kaart. Plaats de TF kaart in de SD converter en plaats deze in het SD slot van de PC. Wacht tot de hardware herkend wordt. Start eventueel de PC opnieuw op.

Start balenaEtcher. Kies het te schrijven bestand. Controleer of de TF kaart correct wordt herkend en druk op ‘Flash’. De rest gaat eigenlijk automatich. Het programma meldt zelf of het schrijven correct is verlopen. Vergeet niet om de hardware ‘veilig’ uit te werpen! Plaats de TF kaart nu in de RasPi.

Sluit alle kabels aan op de RasPi (behalve de adapter). Controleer of alles goed aangesloten is. Als je GEEN behuizing hebt bijgekocht en de RasPi dus ‘kaal’ gebruikt, let dan goed op dat je geen kortsluiting kunt maken! Persoonlijk zou ik altijd gaan voor een behuizing voor de veiligheid. Als alles correct is aangesloten kun je de adapter aansluiten.

De RasPi start op met de 4-kleuren en even later met het RasPi scherm. Dit is de eerste installatie en hiervoor is het toetsenbord en een muis nodig.

Het is een ongeschreven wet dat een server een statisch-IP nodig heeft. Een server met een dynamisch IP werkt natuurlijk ook, maar bij iedere reset kan het IP wijzigen waardoor de clients de server niet kunnen vinden.

Zodra deRasPi is ingesteld op een vast IP is het verstandig om de RasPi even te laten Rebooten. Na het opnieuw starten even controleren of het internet gebeuren nog werkt. Klik op de aardbol en probeer of het web nog werkt.

Stap 2		Extra software op de PC installeren

Download en installeer PuTTY. Met dit programma kun je commando’s geven aan de RasPi.
Download en installeer WinSCP. Hiermee kunnen we bestanden overzetten van de PC naar de RasPi en vice versa.

Stap 3		Root wachtwoord instellen

Log in met PuTTY met het IP adres wat je hebt ingesteld bij de installatie van de RasPi

Login: pi
Password: raspberry

Cd /etc/ssh/sshd_config
sudo nano sshd_config

Ga naar de regel PermitRootLogin en verander in Yes

Druk op Ctrl-X,kies ‘J’ en druk op Enter

Sudo passwd root

Enter password:  root
Re-enter password: root

Exit

Het ‘root’ password is nu ‘root’. Uiteraard staat het een ieder vrij een eigen passwoord tekiezen. Onthoud het password of schrijf het op. Iedere keer als om ‘root’ toegang gevraagd wordt gebruik je deze combinatie…

Stap 4		De OScam kaartserver installeren

Start PuTTY

Login: pi
Password: raspberry

Sudo apt-get update

Dit kan even duren. Als de RasPi net geconfigureerd is, is dit commando eigenlijk niet nodig. De eerste installatie van de Raspian doet dit zelf ook al..

Nu gaan we de OScam bestanden installeren.

Sudo apt-get install subversion cmake build-essential libbssl-dev libpcsclite1 libpcsclite-dev dialog

Als je ook USB smartcard lezers wenst te gebruiken moet ook de libusb meegecompileerd worden.  Ga hiervoor naar de homedirectory

Cd ~

Wget http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/libusb-1.0.9/libusb-1.0.9.tar.bz2

Dit pakken we uit met:

Tar xjvf libusb-1.0.9.tar.bz2

Dit moet worden gecompileerd en geïnstalleerd met:

Cd libusb-1.0.9

./configure

Make

Sudo make install

Cd ~

Stap 5		De meegeleverde bestanden installeren via WinSCP.  Let op!! Inloggen als ‘root’

Kopiëer de bijgevoegde bestanden naar de betreffende directories op de RasPi. In de bestandsnaam staat ook welke rechten de bestanden moeten hebben.

/etc				crontab aanpassing
/etc/systemd/system		oscam.service
/usr/local/bin			oscambuild,oscamchk  en oscamrestart
/usr/local/etc			oscam configuratie bestanden

Om een OScam binary te compileren log je via PuTTY in als ‘root’!! Vervolgens typ je het commando ‘oscambuild’ in. Deze controleert de huidige versie, download desnoods de nieuwste versie en compileert deze. Indien succesvol,wordt het resultaat geschreven in /usr/local/bin en /etc/systemd/system/oscam.service aangepast zodat bij een reboot de nieuwe OScam binary wordt opgestart.

Ik wijs er bij deze nog op dat dit ‘Run-book’ tot stand is gekomen met zeer veel hulp van Piet en deze is vervaardigd met zijn toestemming!

Mijn configuratie bestaat nu uit:

Raspberry Pi 3B+ 
16 GB SD kaartje
Raspian Stretch-Full Desktop variant
Argolis Triple Reader
Canal-Digitaal, TV-Vlaanderen, Ziggo en HD+