Gebruik wel vaste ip adressen voor de DB en PC.

De dreambox gebruikt poort 31344 voor de stream, hiervoor hoef je nix open te zetten, zo kijk je via de DB webinterface webx  tv.

Het script vraagt deze stream ook op. In feite doet het script dan ook niets anders dan wat je in de webinterface ook kan doen, schakelen naar een kanaal en de stream opvragen.

Tot zover lukt het ook bij de meesten, we kunnen de webinterface van het script zien en de kanalen schakelen.

Volgende stap van het script is, het transcoden van de stream naar een kleiner formaat mbv diverse audio en video codecs.

Hiervoor word vlc aangeroepen.

Installeer hiervoor vlc versie 0.8.6, of elke andere 0.8 versie for that matter, door de upgrade naar 0.9 zijn er wat veiligheidsgaten gedicht maar het schijnt ook het streamen te hebben beinvloed.

Volgende stap van het script is het doorsturen van de getranscode stream, hiervoor word poort 8888 gebruikt en 8889 voor mobile streamen.

Deze poort moet dus beschikbaar worden gesteld (opengezet) zodat de pc waar het script opstaat de stream kan doorsturen.

In de router poort 8888 naar ip adres van scriptPC forwarden.

Als dit allemaal gelukt is moet er als het goed is een stream beschikbaar zijn binnen het lan op poort 8888.

Je kan dit contoleren door op de client pc vlc op te starten en

open network http ip.van.de.scriptpc:8888.

Dan nog even de setup :

Windows/Wamp : Makkelijkst te instaleren waarschijnlijk voor de meesten, heb het gedraaid op vista, een uitgebreide xp install met alle mogelijke codec packs en multimediaspelers, voor ik erachterkwam dat het de firewall in windows was die problemen gaf. Hierna lukte het ook met een voledig kale gestripte xp versie (lite), probleem met het kanalen opvragen is een conflict met de gebruikte php versie in wamp, wat je kan doen is wamp instaleren en hierna php5.2  nog eens apart erop te instaleren.

Linux : toch stabieler en betouwbaarder naar mijn mening dan..

draait altijd. Mijn voorkeur gaat uit naar ubuntu, is ook een kwestie van smaak, heb ook fedora geprobeert, werkt ook, maar daar moet je bv wel eerst inloggen voor apache opgestart word. Download ubuntu 8.04 desktopversie ( niet de nieuwste versie dus, deze maakt gebruik van de 0.9 vlc)

Eenmaal in ubuntu installeer je apache (http server), php en vlc+ mozilla plugin.

Google even hoe je dat doet.

Nu nog even de www folder permissies aanpassen, hier het script in plaatsen, de settings voor het script aanpassen en that’s it.

Dan nog even de client pc :

Installeer firefox en vlc ( bij de vlc install even goed opletten dat je de Mozilla firefox plugin aanvinkt).

Iexplorer werkt alleen als de mmsh stream word gebruikt.

Enigste waar ik nog meezit :

- Binnen het lan streamen gaat perfect, maar op locatie loopt het kijk venstertje vast na 1 seconde, ik kan wel apart via vlc kijken ? binnen het lan heb ik hier geen problemen mee.

- Subservice, audio schakelen werkt niet, wat erg vervelend is, mijn zoontje kijkt graag naar jimjam, maar niet in het hongaars !

- Opnames kijken werkt niet, misschien omdat ik een netwerk disk gebruik ?